MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2023-2024

Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 9

a) Khung ma trận

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 1 (hết tuần học thứ 15)

- Thời gian làm bài:45 phút.

- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề:40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 15 câu hỏi. Mỗi câu 0.33 đ

- Phần tự luận:  5,0 điểm(Thông hiểu: 2,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm,)

| Chủ đề | MỨC ĐỘ |  |  |  |  |  |  |  | Tổng số câu |  | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhận biết |  | Thông hiểu |  | Vận dụng |  | Vận dụng cao |  |  |  |  |
|  | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm | Tự luận | Trắc nghiệm |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Bài 1: giới thiệu về nghề điện dân dụng |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |
| 2. Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 1.33 |
| 3. Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1.67 |
| 4. Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2.67 |
| 5. Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |
| Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 3.33 |
| Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.33 |
| Số câu |  | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| Điểm số | 0 | 4,0 | 2,0 | 1 | 2,0 | 0 | 1,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 10 |
| Tổng số điểm | 4,0 điểm |  | 3,0 điểm |  | 2,0 điểm |  | 1,0 điểm |  | 10 điểm |  | 10 điểm |

b) Bản đặc tả

| Nội dung | Mức độ | Yêu cầu cần đạt | Số câu hỏi |  | Câu hỏi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TL (Số ý) | TN (Số câu) | TL (Số ý) | TN (Số câu) |
| 1. Bài 1: giới thiệu về nghề điện dân dụng |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhận biết | -Biết đối tượng lao động của nghề điện -HS biết nội dung lao động của nghề điện -Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng -Yêu cầu và triển vọng của nghề điện -Những nơi đào tạo và hoạt động nghề |  | 1 |  | C2 |
|  | Thông hiểu | -HS hiểu được vai trò và vị trí của nghề điện |  |  |  |  |
|  | Vận dụng bậc thấp | -Biết vận dụng để chọn nghề cho bản thân |  |  |  |  |
| 2. Bài 2: Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhận biết | -HS biết được các loại dây dẫn điện -HS biết được các loại dây cáp điện |  | 3 |  | C4 ,C6,C7 |
|  | Thông hiểu | -HS hiểu được vị trí vận dụng của dây cáp điện và dây điện |  | 1 |  | C5 |
|  | Vận dụng bậc thấp | -HS phân biệt được dây điện và daay cáp điện |  |  |  |  |
| 3. Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhận biết | -Hs biết được các loại đồng hồ đo điện -Biết được các ký hiệu của đồng hồ đo điện |  | 5 |  | C1,C3,C8,C9,C10 |
|  | Thông hiểu | -Hiêủ vì sao khi lắp đặt và sửa điện cần có các dụng cụ |  |  |  |  |
|  | Vận dụng bậc thấp | -Biết được công dụng của từng đồ dùng điện |  |  |  |  |
|  | Vận dụng bậc cao | -Biết cách lắp đặt và sử dụng của các loại đồng hồ đo điện |  |  |  |  |
| 4. Bài 4: Thực hành sử dụng đồng hồ đo điện |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhận biết | - Nắm được cấu tạo và chức năng các bộ phận của công tơ điện |  | 1 |  | C12 |
|  | Thông hiểu | -Phân tích được sơ đồ mạch điện của công tơ điện |  | 1 |  | C11 |
|  | Vận dụng | -Biết lắp đặt mạch điện của công tơ điện | 1 |  | C16 |  |
|  | Vận dụng bậc cao | -Lắp đặt được và tìm hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện công tơ điện |  |  |  |  |
| 5. Bài 5: Thực hành nối dây dẫn điện |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhận biết | -Nắm được các loại mối nối của dây dẫn -Nắm được các yêu cầu của mối nối -Nắm được kỹ thuật nối dây dẫn điện |  | 1 |  | C13 |
|  | Thông hiểu | -Hiểu được vì sao phải nối đúng kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | Vận dụng bậc thấp | -Nối được các mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |
| Bài 6: Thực hành lắp mạch điện bảng điện | Nhận biết | -HS nắm được những dụng cụ, vật liệu dùng để lắp mạch điện, bảng điện -Nắm được nguyên lý làm việc của mạch điện bảng điện |  |  |  |  |
|  | Thông hiểu | -HS phân tích sơ đồ nguyên lý và vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện | 1 | 1 | C17 | C14 |
|  | Vận dụng | -Lắp đặt được mạch điện và hoạt động tốt |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | -Biết nguyên nhân hư hỏng của mạch điện khi mạch điện không hoạt động -Nhận xét được mạch điện của nhóm bạn | 1 |  | C18 |  |
| Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang | Nhận biết | - Biết các phần tử trong mạch điện |  | 1 |  | C15 |
|  | Thông hiểu | - Hiểu được nguyên lý làm việc của mạch điện - HS phân tích sơ đồ nguyên lý và vẽ sơ đồ lắp đặt và nêu cách lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang |  |  |  |  |
|  | Vận dụng | - lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang theo yêu cầu |  |  |  |  |
|  | Vận dụng cao | -Phân tích được mạch điện và biết nguyên nhân hỏng hóc |  |  |  |  |

| PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO |  | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2023 - 2024 MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI LỚP 9 Thời gian làm bài : 45Phút; (Đề có 18 câu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên : ........................................................................Lớp:……./. |  |  | Mã đề 001 |
| Điểm: | Lời phê của giáo viên: |  |  |

I. TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Đại lượng đo của ampe kế là:

A. Cường độ dòng điện                                                                B. Điện trở mạch điện

C. Công suất tiêu thụ của mạch điện                                             D. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện

Câu 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

A. Lắp đặt thiết bị điện    B. Lắp đặt đồ dùng điện        C. Lắp đặt hệ thống điện       D. Các đáp án trên

Câu 3: Dùng dụng cụ nào khoan lỗ bảng điện ?

A. Đục.                                      B. Búa.                	           C. Khoan.                          D. Kìm.

Câu 4. Dụng cụ dùng để kiểm tra dây pha và dây trung tính trong lắp đặt mạng điện có:

A. Tua vít	                B. Kìm 	           C. Bút thử điện               D. Thước cặp

Câu 5. Dây cáp điện được sử dụng lắp đặt ở đâu của mạng điện trong nhà?

A. Lắp đặt đường dây hạ áp dấn điện từ lưới điện gần nhất vào nhà

B. Dẫn điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ điện

C. Dẫn điện để truyền tải điện cho dây pha và dây trung hoà của mạch nhánh trong nhà

D. Lắp đặt ở những môi trường khác nhau

Câu 6. Dây dẫn bọc cách điện có ký hiệu M(2x2,5), có nghĩa là:

A. Lõi đồng,số lõi dây là 2, tiết diện là 2.5(mm2)                    B. Tiết diện mỗi lõi là 2(mm2)

C. Tiết diện của mỗi lõi là 2,5(mm2)	                             D. Số lõi dây là 2x2,5 lõi

Câu 7. Vật liệu nào không phải là vật liệu cách điện

A. Puli sứ   	                           B.Thiếc	                     C. Vỏ đuôi đèn                 D. Ống luồn dây dẫn

Câu 8. Đồng hồ đo điện không đo được đại lượng nào sau đây?
A. Cường độ dòng điện.           B. Hiệu điện thế. 	         C. Điện trở		     D. Cường độ sáng

Câu 9. Để đo điện trở của dây dẫn ta dùng

A. Vôn kế.	                           B. Oát kế .	                     C. Công tơ điện.	      D. Ôm kế.

Câu 10.  là kí hiệu của:

A. Ampe kế		               B. Công tơ điện	         C. Oát kế		      D. Vôn kế

Câu 11. Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở, việc làm nào sau đây không đúng?

A. Điều chỉnh núm chỉnh 0		                             C. Điện trở khi đo phải tháo ra khỏi mạch điện

kWh

B. Không chạm tay vào que đo.	                             D. Để thang đo bắt đầu là thang đo lớn nhất và giảm dần.

Câu 12.  Kí hiệu                của loại đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế  .	                          B. Oát kế.		         C. Công tơ điện.	      D. Máy biến áp.

Câu 13. Quy trình thực hành nối dây dẫn điện là:

A. Bóc vỏ cách điện ->làm sạch lõi -> nối dây ->kiểm tra mối nối -> hàn ->cách điện mối nối.

B. Bóc vỏ cách điện-> làm sạch lõi->  nối dây-> cách điện mối nối->kiểm tra mối nối.

C. Làm sạch lõi->bóc vỏ cách điện-> nối dây->cách điện mối nối-> kiểm tra mối nối.

D. Làm sạch lõi-> bóc vỏ cách điện->nối dây-> kiểm tra mối nối-> cách điện mối nối.

Câu 14 : Mạch điện bảng điện là :

A.Mạch nhánh của mạng điện trong nhà            B. Mạch nhánh, được kéo điện từ mạch chính

C. Mạch nhánh, được kéo điện từ mạch chính, được bố trí ở các phòng

D. Mạch chính của mạng điện trong nhà

Câu 15 : Mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm các thiết bị

A.Cầu chì, chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te, dây điện                B. Cầu chì, chấn lưa, công tắc, đèn

C.  Chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te, dây điện                            D. Chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te

II. TỰ LUẬN : (5 điểm)

Câu 16. (2đ) Trên công tơ điện có ghi 900 vòng/kWh có nghĩa là gì? Công tơ điện lắp vị trí nào của mạng điện trong nhà. Vì sao lắp vị trí đó?

Câu 17.(2đ)Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện gồm 1 cầu chì,1 ổ cắm, 1 công tắc điều khiển 1 bóng đèn.

Câu 18: (1đ) Ở mạch điện bảng điện, muốn một công tắc điều khiển 2 bóng đèn thì lắp bóng đèn thứ 2 như thế nào?

BÀI LÀM : (HS làm luôn trên đề)

I.TRẮC NGHIỆM :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. TỰ LUẬN :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO |  | ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC: 2023 - 2024 MÔN CÔNG NGHỆ - KHỐI LỚP 9 Thời gian làm bài : 45Phút; (Đề có 18 câu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên : ........................................................................Lớp:……./. |  |  | Mã đề 002 |
| Điểm: | Lời phê của giáo viên: |  |  |

I. TRẮC NGHIỆM:( 5 điểm) Hãy khoanh tròn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Đại lượng đo của ampe kế là:

A. Điện năng tiêu thụ của đồ dùng điện                                                     B. Điện trở mạch điện

B.Công suất tiêu thụ của mạch điện                                                           D. Cường độ dòng điện

Câu 2. Nội dung lao động của nghề điện dân dụng là:

A. Lắp đặt thiết bị điện	  B. Lắp đặt đồ dùng điện       C. Sửa chữa quạt điện       D. Các đáp án trên

Câu 3: Dùng dụng cụ nào khoan lỗ bảng điện ?

A. Đục.                                   B. Khoan                	              C.  Búa.                            D. Kìm.

Câu 4. Dụng cụ dùng để kiểm tra dây pha và dây trung tính trong lắp đặt mạng điện có:

A. Tua vít	                B. Kìm 	           C. Bút thử điện               D. Thước cặp

Câu 5. Dây cáp điện được sử dụng lắp đặt ở đâu của mạng điện trong nhà?

A. Lắp đặt đường dây hạ áp dấn điện từ lưới điện gần nhất vào nhà

B. Dẫn điện từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ điện

C. Dẫn điện để truyền tải điện cho dây pha và dây trung hoà của mạch nhánh trong nhà

D. Lắp đặt ở những môi trường khác nhau

Câu 6. Dây dẫn bọc cách điện có ký hiệu M(2x2,5), có nghĩa là:

A. Lõi đồng,số lõi dây là 2, tiết diện là 2.5(mm2)                   B. tiết diện mỗi lõi là 2(mm2)

C. tiết diện của mỗi lõi là 2,5(mm2)	                                       D. số lõi dây là 2x2,5 lõi

Câu 7. Vật liệu nào không phải là vật liệu cách điện

A. Puli sứ   	                         B. Vỏ đuôi đèn                       C. Thiếc	                 D. Ống luồn dây dẫn

Câu 8. Đồng hồ đo điện không đo được đại lượng nào sau đây?
A. Cường độ dòng điện.         B. Hiệu điện thế. 	               C. Điện trở		      D. Cường độ sáng

Câu 9. Để đo điện trở của dây dẫn ta dùng

A. Vôn kế.	                         B. Oát kế .	                          C. Công tơ điện.	      D. Ôm kế.

Câu 10.  là kí hiệu của:

A. Ampe kế		             B .Công tơ điện	               C. Vôn kế	                  D. Oát kế

Câu 11. Khi sử dụng đồng hồ vạn năng để đo điện trở, việc làm nào sau đây không đúng?

A. Điều chỉnh núm chỉnh 0		                             C. Điện trở khi đo phải tháo ra khỏi mạch điện

B. Không chạm tay vào que đo.	                             D. Để thang đo bắt đầu là thang đo lớn nhất và giảm dần.

kWh

Câu 12.  Kí hiệu                của loại đồng hồ đo điện nào?

A. Vôn kế       	             B. Oát kế.			     C. Máy biến áp	         D. Công tơ điện.

Câu 13. Quy trình thực hành nối dây dẫn điện là:

A. Bóc vỏ cách điện ->làm sạch lõi -> nối dây ->kiểm tra mối nối -> hàn ->cách điện mối nối.

B. Bóc vỏ cách điện-> làm sạch lõi->  nối dây-> cách điện mối nối->kiểm tra mối nối.

C. Làm sạch lõi->bóc vỏ cách điện-> nối dây->cách điện mối nối-> kiểm tra mối nối.

D. Làm sạch lõi-> bóc vỏ cách điện->nối dây-> kiểm tra mối nối-> cách điện mối nối.

Câu 14 : Mạch điện bảng điện là :

A.Mạch nhánh của mạng điện trong nhà                           B. Mạch nhánh, được kéo điện  từ mạch chính

C. Mạch nhánh, được kéo điện từ mạch chính, được bố trí ở các phòng

D. Mạch chính của mạng điện trong nhà

Câu 15 : Mạch điện đèn ống huỳnh quang gồm các thiết bị

A. Chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te                                B. Cầu chì, chấn lưa, công tắc, đèn

C.  Chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te, dây điện               D.Cầu chì, chấn lưa, công tắc, đèn, tắc te, dây điện

II. TỰ LUẬN : (5 điểm)

Câu 16. (2đ) Trên công tơ điện có ghi 900 vòng/kWh có nghĩa là gì? Công tơ điện lắp vị trí nào của mạng điện trong nhà. Vì sao lắp vị trí đó?

Câu 17.(2đ)Vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện đèn ống huỳnh quang.

Câu 18: (1đ) Vì sao ở mạch điện huỳnh quang cũ có hiện tượng nhấp nháy trước khi sáng, còn đèn ống huỳnh quang đời mới thì không có hiện tượng đó?

BÀI LÀM : (HS làm luôn trên đề)

I.TRẮC NGHIỆM :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. TỰ LUẬN :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM:

I.TRẮC NGHIỆM:

Mã đề 001:Mỗi ĐA đúng là 0.33 đ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | C | C | A | A | B | D | D | D | C | C | A | C | A |

Mã đề 002:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D | B | C | A | A | C | D | D | C | C | D | A | C | D |

II. TỰ LUẬN:

Mã đề 001

| Câu | Nội dung | điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 16 (2 đ) | Trên công tơ điện ghi 900 vòng/kWh có nghĩa khi đĩa đếm của công tơ quay 900 vòng thì được 1 kWh | 1 |
|  | Công tơ điện lắp ở đầu mạch điện trong nhà | 0.5 |
|  | Vì để đếm điện năng tiêu thụ của tất cả đồ dùng điện trong nhà | 0.5 |
| Câu 17 (2 đ) | O | 2 |
| Câu 18 (1đ) | Lắp bóng đèn thứ 2 phải song song với bóng đèn 1 | 1 |

Mã đề 002

| Câu | Nội dung | điểm |
| --- | --- | --- |
| Câu 16 (2 đ) | Trên công tơ điện ghi 900 vòng/kWh có nghĩa khi đĩa đếm của công tơ quay 900 vòng thì được 1 kWh | 1 |
|  | Công tơ điện lắp ở đầu mạch điện trong nhà | 0.5 |
|  | Vì để đếm điện năng tiêu thụ của tất cả đồ dùng điện trong nhà | 0.5 |
| Câu 17 (2 đ) |  | 2 |
| Câu 18 (1đ) | Vì ở mạch đèn huỳnh quang cũ người ta sử dụng chấn lưu điện cảm, còn loại mới thì dùng chấn lưu điện tử | 1 |